Moduł prognozy generacji wiatrowej i wyceny kontraktu PPA

1. Cel modułu

Celem modułu jest automatyczne przygotowanie profilu produkcji energii wiatrowej oraz wykorzystanie go do wyceny kontraktu PPA dla wskazanego roku dostawy.

Moduł powinien łączyć:

- prognozę generacji wiatrowej,

- krzywą forward energii elektrycznej,

- historyczne ceny fixing,

- historyczny capture rate,

- wartość lub koszt niezbilansowania,

- marżę handlową.

Wynikiem końcowym będzie rekomendowana cena kontraktu PPA wyrażona w PLN/MWh oraz zestaw danych wspierających analizę wyceny.

2. Zakres funkcjonalny

Moduł powinien obsługiwać następujący proces:

- Pobranie danych wejściowych.

- Przygotowanie prognozy godzinowej generacji wiatrowej.

- Przeliczenie prognozy mocy na energię.

- Budowa miesięcznego profilu produkcji.

- Przygotowanie krzywej forward dla roku dostawy.

- Aktualizacja poziomu krzywej do bieżących notowań rynkowych.

- Uwzględnienie historycznego capture rate.

- Uwzględnienie wartości niezbilansowania.

- Wyliczenie ceny PPA.

- Prezentacja wyników i zapis historii wycen.

3. Założenia biznesowe

3.1. Typ kontraktu

Pierwsza wersja modułu powinna obsługiwać kontrakt:

- technologiczny: wiatr onshore,

- rozliczany według profilu produkcji,

- typu pay-as-produced,

- dla jednego roku dostawy,

- wyceniany w PLN/MWh.

3.2. Rok dostawy

Rok dostawy powinien być parametrem wejściowym, np.:

contract_year = 2027

3.3. Profil produkcji

Profil może pochodzić z dwóch źródeł:

- profilu przekazanego przez właściciela farmy,

- prognozy wygenerowanej przez model LGBMRegressor.

W wersji MVP system może korzystać z prognozy generacji całego systemu wiatrowego PSE jako profilu referencyjnego. Należy jednak oznaczyć taki profil jako proxy rynkowe, a nie profil konkretnej farmy.

4. Dane wejściowe

4.1. Dane do prognozy generacji

Minimalny zestaw danych:

- datetimePL,

- historyczna generacja wiatrowa w MW,

- prognozy meteorologiczne,

- prędkość wiatru,

- kierunek wiatru,

- temperatura,

- ciśnienie,

- godzina,

- dzień tygodnia,

- miesiąc,

- sezon.

Opcjonalnie:

- dane dla kilku wysokości,

- lokalizacja farmy,

- moc zainstalowana,

- model turbiny,

- krzywa mocy turbiny,

- dostępność techniczna,

- ograniczenia sieciowe,

- curtailment.

4.2. Krzywa forward

Dane miesięczne:

- date,

- month_price.

Krzywa musi obejmować cały rok dostawy.

Dla każdego miesiąca powinna istnieć jedna cena. System musi wykrywać i usuwać duplikaty dat.

4.3. Ceny historyczne fixing

Dane godzinowe:

- datetimePL,

- fixing1.

Dane służą do wyliczenia capture price i capture rate.

4.4. Dane rynku bilansującego

Minimalnie:

- datetimePL,

- cena CEN,

- prognoza lub grafik produkcji,

- produkcja rzeczywista.

Na ich podstawie wyliczana jest wartość niezbilansowania w PLN/MWh.

4.5. Parametry handlowe

- aktualna cena BASE dla roku dostawy,

- aktualna cena PEAK,

- marża,

- premia za ryzyko,

- wartość lub koszt niezbilansowania.

5. Model prognozy generacji

5.1. Technologia

Model bazowy:

LGBMRegressor

5.2. Zmienna objaśniana

Model powinien prognozować:

- moc wiatrową w MW dla każdego interwału,

- docelowo dla każdej godziny roku dostawy.

Jeżeli wejściowa granularność wynosi 15 minut, energia powinna być liczona jako:

MWh = MW × 0,25

Następnie dane powinny być agregowane do pełnych godzin.

5.3. Ograniczenia wyniku

Prognoza powinna spełniać:

0 ≤ prognozowana generacja ≤ moc zainstalowana

Wartości ujemne powinny być zamieniane na zero.

5.4. Wersje prognostyczne

Docelowo moduł powinien wspierać:

- P50 – scenariusz bazowy,

- P75 – scenariusz ostrożny,

- P90 – scenariusz konserwatywny.

W MVP wystarczy pojedyncza prognoza centralna.

6. Budowa profilu produkcji

Na podstawie prognozy godzinowej należy policzyć:

- wolumen miesięczny,

- wolumen roczny,

- udział miesiąca w produkcji rocznej.

Wzór:

monthly_profile_m =

monthly_volume_m / annual_volume

Warunek kontrolny:

suma monthly_profile dla 12 miesięcy = 1

Wynikowa tabela:

| month | monthly_profile |
| --- | --- |
| 1 | 0,1387 |
| 2 | 0,0556 |
| … | … |
| 12 | … |

7. Wyliczenie capture rate

7.1. Połączenie danych

Należy połączyć po czasie:

- historyczną generację wiatrową,

- ceny fixing.

Wykorzystywane są tylko wspólne okresy.

7.2. Wartość produkcji

Dla każdej godziny:

wind_value_h =

wind_mwh_h × fixing_h

7.3. Agregacja miesięczna

Dla każdego miesiąca:

wind_value_m = suma wind_value_h

wind_volume_m = suma wind_mwh_h

market_price_m = średnia fixing_h

7.4. Capture price

capture_price_m =

wind_value_m / wind_volume_m

7.5. Capture rate

capture_rate_m =

capture_price_m / market_price_m

Wynikiem powinna być tabela z jednym capture rate dla każdego miesiąca.

W wersji MVP można użyć wartości z ostatniego pełnego roku historycznego.

8. Przygotowanie krzywej forward

8.1. Wybór roku

Z pełnej krzywej należy wybrać tylko rok dostawy.

forward_year = forward_df[

forward_df.index.year == contract_year

]

Wymagane jest dokładnie 12 miesięcy.

8.2. Liczba godzin

Do każdego miesiąca należy przypisać liczbę godzin z uwzględnieniem zmiany czasu.

8.3. Roczna cena BASE z krzywej

base_value_m =

month_price_m × hours_m

base_price_model =

suma base_value_m / suma hours_m

8.4. Aktualizacja do bieżącego rynku

Współczynnik skalujący:

ratio =

current_base / base_price_model

Nowa cena miesięczna:

month_price_new_m =

month_price_m × ratio

Kontrola:

średnia roczna month_price_new ważona godzinami

= current_base

9. Wyliczenie ceny profilu

Dla każdego miesiąca:

value_volume_m =

monthly_profile_m × month_price_new_m

Suma:

profile_price =

suma value_volume_m

Wynik oznacza roczną cenę forward ważoną miesięcznym profilem generacji, jeszcze bez capture rate.

10. Uwzględnienie capture rate

Dla każdego miesiąca:

value_volume_cr_m =

monthly_profile_m

× month_price_new_m

× capture_rate_m

Cena fair PPA:

fair_price_ppa =

suma value_volume_cr_m

Jest to cena energii z profilu wiatrowego uwzględniająca:

- poziom rynku,

- sezonowość krzywej forward,

- sezonowość produkcji,

- historyczną jakość godzin produkcji.

11. Wartość niezbilansowania

Komponent niezbilansowania powinien być przechowywany jako wartość ze znakiem:

- wartość dodatnia – zwiększa cenę,

- wartość ujemna – obniża cenę.

Przykład:

balancing_value = 12.4

Jeżeli analiza historyczna wskazuje wartość dodatnią:

final_price =

fair_price_ppa

+ balancing_value

- margin

Jeżeli niezbilansowanie generuje koszt:

final_price =

fair_price_ppa

- balancing_cost

- margin

Należy unikać nazwy balancing_cost, jeśli wartość może być dodatnia. Zalecana nazwa:

balancing_value

12. Wyniki modułu

Moduł powinien prezentować co najmniej:

- cenę BASE,

- cenę PEAK,

- cenę ważoną profilem miesięcznym,

- cenę po capture rate,

- wpływ niezbilansowania,

- marżę,

- finalną cenę PPA,

- prognozowany roczny wolumen,

- wartość roczną kontraktu.

Wartość roczna kontraktu

annual_contract_value =

final_price × annual_volume

13. Struktura wynikowego DataFrame

Przykładowa tabela miesięczna:

| month | month_price_new | monthly_profile | capture_rate | ppa_price_month | contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 464,95 | 0,1387 | 0,8953 | 416,29 | 57,75 |
| 2 | 480,00 | 0,0556 | 0,9445 | 453,36 | 25,40 |
| … | … | … | … | … | … |

Gdzie:

ppa_price_month =

month_price_new × capture_rate

contribution =

ppa_price_month × monthly_profile

14. Kontrole jakości

System powinien automatycznie sprawdzać:

- czy krzywa zawiera 12 miesięcy,

- czy daty nie są zdublowane,

- czy profil sumuje się do 1,

- czy capture rate istnieje dla każdego miesiąca,

- czy nie ma wartości NaN,

- czy jednostki są spójne,

- czy moc nie przekracza mocy zainstalowanej,

- czy po skalowaniu średnia BASE zgadza się z ceną rynkową,

- czy liczba godzin w roku jest poprawna.

15. Architektura modułu

Rekomendowane komponenty:

15.1. Data Loader

Odpowiada za:

- import plików,

- walidację kolumn,

- konwersję dat,

- strefę czasową,

- deduplikację.

15.2. Generation Forecast Engine

Odpowiada za:

- przygotowanie cech,

- uruchomienie LGBMRegressor,

- prognozę generacji,

- ograniczenia techniczne,

- zapis prognozy.

15.3. Profile Builder

Odpowiada za:

- konwersję MW na MWh,

- agregację godzinową,

- agregację miesięczną,

- budowę monthly_profile.

15.4. Capture Rate Engine

Odpowiada za:

- połączenie generacji i fixingu,

- wyliczenie capture price,

- wyliczenie capture rate.

15.5. Forward Curve Engine

Odpowiada za:

- pobranie krzywej,

- wybór roku,

- skalowanie ratio,

- kontrolę ceny BASE.

15.6. Balancing Engine

Odpowiada za:

- wolumen odchyleń,

- ceny CEN,

- wartość niezbilansowania,

- wynik w PLN/MWh.

15.7. PPA Valuation Engine

Odpowiada za finalny wzór:

PPA =

Forward

× Monthly Profile

× Capture Rate

± Balancing Value

− Margin

15.8. Reporting Layer

Odpowiada za:

- tabelę miesięczną,

- wykres porównawczy,

- eksport CSV/Excel,

- zapis historii wycen.

16. Zakres MVP

Pierwsza wersja powinna obejmować:

- jeden profil wiatrowy,

- jeden rok dostawy,

- miesięczną krzywą forward,

- historyczny capture rate,

- stałą wartość niezbilansowania,

- ręcznie wprowadzoną marżę,

- wynik w PLN/MWh,

- tabelę i wykres wynikowy.

17. Rozwój docelowy

W kolejnych wersjach można dodać:

- profil konkretnej farmy,

- prognozy pogodowe dla lokalizacji,

- P50/P75/P90,

- degradację i dostępność,

- curtailment,

- wieloletnie PPA,

- indeksację ceny,

- NPV i dyskontowanie,

- symulacje Monte Carlo,

- przedziały ufności,

- automatyczne pobieranie notowań,

- automatyczną aktualizację capture rate i balancing value,

- analizę wrażliwości,

- porównanie wariantów PV i wind.